№10_Пробник-генератор ЗЧ 1 кГц

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать простой пробник-генератор с фиксированной звуковой частотой 1 кГц(1000Гц). Пробник вырабатывает синусоидальные колебания и используется, как правило, для ремонта, проверки и налаживания звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, а также усилителей звуковой частоты, радиоприемников, магнитофонов, телевизоров.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Амплитуда выходного сигнала, В

· Частота выходного сигнала, Гц

· Размер платы, мм
	9

~0…2

1000

52х21


	Принципиальная схема

[image: image1.png]





Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

Налаживание радиоконструктора заключается в более точном подборе резистора R6 (улучшает форму синусоиды) в пределах 4,7…10 Ом, которая контролируется (если есть возможность – осциллографом) с выхода пробника (ХТ1).

Амплитуда выходного сигнала регулируется резистором R7 в пределах 0…2 Вольта. Чтобы нагрузка не шунтировала генератор, сопротивление нагрузки должно быть более 1 кОм.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

