№11_Пробник для проверки аудиоаппаратуры

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать простой и малогабаритный пробник для проверки при налаживании и ремонте аудиоаппаратуры (магнитофон, плеер и т.д.). Пробник питается от проверяемого устройства, работающего с источником питания 3…9В. При питании 10…15В необходимо включить в схему стабилизатор VD1 и резистор R2.

Разумеется, пробник можно выполнить в виде автономной конструкции с питанием 3…9В.

Чувствительность пробника такова, что можно прослушивать сигнал на телефон снимаемый с выводов воспроизводящей головки магнитофона или плеера.

Этот радиоконструктор может быть успешно использован в качестве усилителя низкой частоты для малогабаритных радиоприемников. Вместо головного телефона, в этом случае, используют динамическую головку сопротивлением 8…16 Ом.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Потребляемый ток, (макс) мА при U=9В

· Размер платы, мм
	3…9

15

47х26

	Принципиальная схема

[image: image1.png]3.9V

K *+" yerpoacrea
R2
10,15V







Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

Щуп пробника обрезок медного провода 0 2…3 мм длиной 30…50 мм (разъем Х1). При проверке неисправного устройства (магнитофона, плеера) вставляют кассету, включают питание и двигаясь от универсальной головки к другим каскадам, определяют место, где сигнал перестает прослушиваться.

В качестве головного телефона  используют один из капсюлей стереотелефонов либо любой из малогабаритных, наушников. Резистор R1 регулирует громкость сигнала.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

