№13_Пробник оксидных конденсаторов вар.II

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать простой пробник для проверки исправности оксидных конденсаторов.

В устройстве используется светодиодная индикация позволяющая определить «пробитый» или «оборванный» конденсатор.

Основные технические характеристики

	· Диапазон проверяемых емкостей, мкф

· Напряжение питания, В

· Размер платы, мм
	0,1…1000

5

50х20

	Принципиальная схема

[image: image1.png]v

X1

R2

ooLi DDz | pois ,
Mo |3 4fe |5)9e 2 &
“3 + K Buis. 14 DD1
Cx ™
2 K Bue. 7 DD1






Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

Проверяемый конденсатор подключают к зажимам Х1 и Х2 с соблюдением полярности (см. схему). Если проверяемый конденсатор «пробит», светодиод гаснет. В случае обрыва вывода конденсатора светодиод горит постоянно. С исправным конденсатором светодиод вспыхивает, частота вспышек меняется в зависимости от перемещения резистора R2.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

