№27_Стереодекодер укв диапазона 88-108 мГЦ

на м/сх TA7343

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать на базе импортной микросхемы AN7420 (или  KA2263, TA7343AP) простой стереодекодер для воспроизведения стерео передач в диапазоне  88…108 мГц. При появлении стереосигнала загорается светодиод АЛ307 (устанавливается на лицевой панели радиоприемника).

# Основные технические характеристики

| - Диапазон воспроизводимых частот, Гц - Напряжение питания (однополярное), В - Потребляемый ток, мА - Входное напряжение, мВ - Разделение каналов, ДВ - Размер платы, мм | 40…16000 2,4…6 5…7 100 40 43х26 |
| --- | --- |

Принципиальная схема

Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

После пайки микросхемы необходимо убедиться (с помощью тестера) что выводы не соединены друг с другом.

Настройка стереодекодера заключается в установке подстроечного резистора R2 (15k) в такое положение, при котором наблюдается стереоэффект, при этом должен загореться светодиод.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.

Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.