№29_УКВ-FM   тюнер на м/сх кс1066ха1

Краткое описание радиоконструктора.

Приемники УКВ диапазона, имеющие частотную модуляцию и следовательно низкий уровень атмосферных и промышленных помех, обладают высоким качеством звучания.

Набор радиодеталей позволяет собрать УКВ ЧМ приемник на базе микросхемы КС1066ХА1(аналог ТДА7000 фирмы PHILIPS).

В состав микросхемы входит регулятор бесшумной настройки, открывающий тракт звуковых частот только при наличии сигнала принимаемой станции.

Напряжение звуковой частоты на выходе приемника~70мв(при нагрузке 22к и напряжении 4,5в).

Электронное устройство на базе варикапа КВ121А позволяет перекрыть отечественный (65,8-73,0МГц) или зарубежный (88,0-108,0МГц) УКВ диапазоны.

Выход приемника хорошо согласуется с любым усилителем низкой частоты, с входным сопротивлением не менее 22к (усилители на м/с К174УН7, К174УН14 и т.д.).

Подключение УКВ приемника через головные телефоны показано на рис, 1, а к усилителю на м/с К174УН14 – на рис.2. При напряжении питания усилителя (на рис.2) выше 4,5в, питание на УКВ приемник 4,5в подавать через параметрический стабилизатор.

К выходу радиоприемника можно подключить стереодекодер и таким образом получить возможность принимать стереопередачи.

Основные технические характеристики:

	· Диапазон частот, Гц

· Номинальное напряжение питания, В

· Потребляемый ток, А

· Чувствительность, МКВ

· Коэффициент гармоник на частоте 1 КГц

· Отношение шум/сигнал, ДБ

· Полоса захвата АПЧ, КГц

· Полоса воспроизводимых частот, КГц

· Выходное напряжение ЗЧ, МВ (нагрузка 22к)

· Размер платы, мм
	65,8 – 73,0 (88,0 – 108,0)

4,5

8

6

0,7

50

+300

10

70

42х36

	Принципиальная схема

[image: image1.png]al o el ol o e
§ 17 16 15 141
12 3

cig cis[_ o

a1y

+

asv L Bemon

-—







Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

После окончания сборки внимательно проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.

Для достижения необходимых параметров, правильно собранный радиоконструктор, необходимо настроить. Настройка приемника заключается в установке границ диапазона (65,8 – 73,0 МГц) путем сближения или растягивания витков катушки L1 (содержит 6-8 витков провода ПЭЛ 0,41мм, намотанный на оправке диаметром 3,5мм, с шагом 1мм или 3-4 витка для диапазона 88,0 – 108,0 МГц).

Антенной может служить телескопический штырь или небольшой отрезок монтажного провода длиной не менее 0,5м.

