№31_Моно усилитель  1х24 – 32 Вт транзисторный

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать высококачественный усилитель мощности за счет введения глубокой отрицательной обратной связи.

Он обладает высокой линейностью на высоких звуковых частотах, низким уровнем тока покоя, возможностью работы без специального устройства защиты громкоговорителя от постоянной составляющей тока, сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания.

Основные технические характеристики

	· Номинальная мощность, Вт

· Диапазон воспроизводимых частот, Гц

· Коэффициент гармоник, %

· Номинальное входное напряжение, В

· Входное сопротивление, кОм

· Размер платы, мм
	24

20…20000

0,005…0,008

1

7,5

54х46

	Принципиальная схема

[image: image1.png]R11

vIg

&

o o
._“ Il Il
I 1 1
mp] me] mef] 8
4 —4
c2+
<o d
PES L
= [ox] 8]
B s T
]
] VT4
m
R0/
o 7

vi7

Y

vie

¥

V110

~

z

<22y

cio

vin

R12

3K
vI12)

21v

46 VD1 -vD4,

R15

1525 mA

Z|R1a

c12

~36v] |

BA1







Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Налаживание сводится к установке (с помощью R12 и R13) коллекторного тока транзисторов VT11 и VT12 в пределах 15…25мА.

Первую проверку лучше производить при подключении в разрыв  цепи питания резистора R16 и миллиамперметра PA1.

Повысить выходную мощность до 30…32Вт можно, увеличив напряжение питания до +28В. В случае возбуждения усилителя на высоких частотах, необходимо включить между коллектором и базой VT3 керамический конденсатор емкостью 300…500пф.

Транзисторы VT11 и VT12 должны быть снабжены радиаторами площадью 250…300 см2 каждый.

Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.

Для стерео варианта необходимо приобретение двух радиоконструкторов.

