№35_Моно усилитель 80 Вт транзисторный

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать высококачественный усилитель НЧ с максимальной мощностью 80ВТ при коэффициенте гармоник  - 0,03%. Сборка радиоконструктора расчитана  на опытного радиолюбителя , хотя правильно собранный усилитель почти не требует налаживания.

Основные технические характеристики

	· Номинальная( макс.) мощность, Вт (Rн=4 Ом)

· Диапазон воспроизводимых частот, Гц

· Коэффициент гармоник, %

· Номинальное входное напряжение, В

· Размер платы, мм
	60(80)

20…20000

0,03

0,775

130х58

	Принципиальная схема

[image: image1.png]Fu1
V5| +358.
R21
L= R
> R22
cl R2
! 5
el o
e
Broa LT e e
= l
4 e
oo R .
HiH % _
) o3
4{E7 Fuz
‘ 58







Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

Транзисторы VT3 и VT4 устанавливаются на радиаторы из алюминия толщиной 1мм. Катушка L1 изготавливается из провода ПЭЛ-0,41, сложенном вдвое, и имеет 40 витков намотанных на резисторе R22. Транзисторы выходного каскада VT5 и VT6 устанавливаются на теплоотводы площадью не менее 400 см2 между теплоотводами и транзисторами желательно поместить медные прокладки диаметром 30 и толщиной  0,5…0,8мм, смазанные теплопроводной пастой.

Налаживание усилителя сводится к проверке рабочих напряжений (согласно схеме), установка тока покоя VT3 и VT4  в пределах 20 мА (подбором R6). Постоянное напряжение на входе усилителя не должно превышать +20 мВ. Для снижения этого напряжения до 1  мВ и менее необходимо сбалансировать ОУ ДА1, подключив к соответствующему выводу (1 или 5) резисторы R24 R25 сопротивлением 200…820k в зависимости от знака выходного напряжения.

Усилитель питается от 2х полярного нестабилизированного выпрямителя напряжения +35В с конденсаторами фильтра не менее 8000…10000мкф – 50В.

Работоспособность усилителя сохраняется при снижении источника питания до +25В (при этом снижается мощность). Для реализации высоких параметров усилителя его необходимо использовать с высококачественным предварительным усилителем и акустической системой. 

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.

Для стерео варианта необходимо приобретение двух радиоконструкторов.

