№4_Универсальный усилитель звука 0,02Вт…1 Вт

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать на базе микросхемы К157УД1 универсальный  усилитель мощности звуковой частоты, который может работать при различных сопротивлениях нагрузки и напряжения питания.

Таблица режимов

	R , Ом
	Рвых, Вт при Uпит, В

	
	6
	9
	12,6
	24

	4

8

16

50
	0,125

0,11

0,06

0,02
	0,18

0,42

0,26

0,08
	-

0,5

0,6

0,25
	-

-

-

1,0


Основные технические характеристики

	· Напряжение питания , В

· Сопротивление нагрузки, Ом

· Чувствительность, МВ

· Размер платы, мм
	6…24

4…50

30…50

35х25


	Принципиальная схема

[image: image1.png]c5— +E .
R DA1
cl
I LIS o 8|
i > ) =
Bion il fos
R2 o o Rrs
5
8 Fc ‘4{
Fc; c7
o

c2 1 R3 R4
172 B4






Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения. 

В случае самовозбуждения усилителя его устраняют цепочкой R5; С7, подключаемой параллельно головке громкоговорителя. Сопротивление R5 может быть от 4 до 20 Ом, а емкость конденсатора С7 от 10000пф до 0,1 мкф.

Выходная мощность, зависящая от напряжения питания и сопротивления нагрузки, показана в таблице. Нежелательные режимы усилителя отмечены прочерками. Если усилитель будет работать при значительной выходной мощности – до 1 Ватта, необходимо предусмотреть радиатор. 

Для стерео усиления необходимо приобрести два таких набора.

Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.

