№40_Стерео-эквалайзер 2х5 BA3822

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать на базе импортной микросхемы BA3822L пятиполосный стерео-эквалайзер, предназначенный для улучшения частотных характеристик радиоаппаратуры.

Низкое однополярное питание, экономичность, малые габариты позволяют использовать его в любой звуковоспроизводящей аппаратуре.

# Основные технические характеристики

| - Диапазон воспроизводимых частот, Гц - Коэффициент гармоник, % - Напряжение питания (однополярное), В - Потребляемый ток, мА - Входное напряжение, мВ - Коэффициент передачи - Отношение сигнал/шум, ДВ - Частоты регулирования, кГц - Глубина регулирования, ДВ - Размер платы, мм | 30…20000 0,1 3…6 5 50 1 60 0,1; 0,3; 1; 3; 10 +10 47х40 |  |
| --- | --- | --- |
| Принципиальная схема |  |  |

Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

После пайки микросхемы необходимо убедиться (с помощью тестера) что выводы не соединены друг с другом.

Переменные резисторы движковые могут быть в пределах 47к…100к(регулировочная характеристика группы А) подключают в соответствии с принципиальной схемой к точкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 левого(L) и правого (R) каналов печатной платы.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.

Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.