№42_Симисторный регулятор тока 220в
Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать регулятор переменного тока для самых различных устройств, например для лампы накаливания или паяльника, электродвигателя (вентилятора) или любого другого устройства. Для контроля работы устройства предусмотрен световой индикатор. Устройство комплектуется корпусом.

Основные технические характеристики

	· Мощность регулируемой нагрузки, Вт

· Диапазон регулируемого напряжения В

· Размер платы, мм
	400…2000

0…220

70х35

	Принципиальная схема

[image: image1.png]V3l

va)

v

R2

V5

]
220w ¥

v






Подготовка и настройка радиоконструктора.

На основе приведенной принципиальной схемы произведите сборку. Подключите переменный резистор   R 8 вместо резистора R7 к точкам 3 и 4 с помощью монтажного провода. Укрепите резистор R8 на внешней стороне корпуса. Неоновая лампа VL1 припаивается к выводам (1) и (2) с помощью монтажного провода. Укрепите неоновую лампу VL1 в торцевой части корпуса, при выключенной нагрузке лампа будет светиться. 

Тщательно укрепите плату в корпусе, используете не проводящие электричество материалы или изолируйте монтажные элементы. 

Для подключения устройств мощностью более 400Вт необходимо использовать РАДИАТОР.

Для подключения различных устройств на выходе рекомендуется использовать стандартный сетевой блок удлинителя или розетку для наружной проводки на изолированной подставке.

Правильно собранный радиоконструктор работоспособен и в наладке не нуждается.

ПОМНИТЕ!!!         ПРИ   РАБОТЕ  УСТРОЙСТВО  ПОД  НАПРЯЖЕНИЕМ  220В!!!

