№51_Терморегулятор 
Краткое описание радиоконструктора.

Регуляторы температуры, или, так называемые, терморегуляторы, предназначены для поддержания заданной температуры жидкости или воздуха. Данный радиоконструктор позволяет собрать такой терморегулятор с широким температурным диапазоном для применения в быту. Устройство отличается большой мощностью подключаемой нагрузки.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Мощность подключаемой нагрузки, Вт

· Температурный диапазон, С

· Размер платы, мм 
	220

1100

0…100

71х38

	Принципиальная схема

[image: image1.png]Lo
@
e L iy oo oous
o oo hos
o
1+ | 13|
K 11

o4 220

Rz







Подготовка и настройка радиоконструктора.

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

Первоначально установите перемычки обозначенные на схеме монтажа пунктирной линией.

На логических элементах DD1.1 и DD1.2,выполнен триггер Шмитта с небольшим гистерезисом, а на элементах DD1.3…DD1.6 – генератор прямоугольных импульсов. Импульсы усиливаются по току транзистором Т1 и поступают в цепь управляющего электрода симистора VS1.

Если температура среды выше нормы, то сопротивление терморезистора RK1 ниже нормы, напряжение в точке соединения резисторов RK1 и R2 выше нормы, и триггер DD1.1 DD1.2 находится в состоянии, при котором на выходе логического элемента DD1.1 действует напряжение низкого уровня. Генератор DD1.3…DD1.6 заторможен, на его выходе напряжение высокого уровня, и транзистор Т1 закрыт, закрыт и тиристор VS1 , ток в нагрузку не поступает. При снижении температуры ниже установленного значения триггер переключается в противоположное состояние, начинает работать генератор, и короткие импульсы подаются на управляющий электрод симистора, на нагрузку подается полное напряжение сети.

Светодиоды HL1 и HL2 показывают режимы «Включено» и «Нагрев» соответственно.

Большая часть элементов монтируется на печатной плате. Терморезистор соединяется с платой проводами и помещается в измеряемую среду. При измерении жидкостей выводы терморезистора необходимо изолировать.

Источник питания терморегулятора выполнен по схеме однополупериодного выпрямителя на диоде D3 c использованием балластного конденсатора С3 для гашения напряжения.

Правильно собранный терморегулятор начинает работать сразу. Следует лишь подстроечным резистором R2 установить диапазон регулирования температуры, а резистором R3 порог срабатывания.

