
№54_стробоскоп
Краткое описание радиоконструктора.

В последнее время широкое распространение получили устройства для получения стробоскопического эффекта или проще стробоскопы. Их применяют для оформления ночных клубов, дискотек и т.д. Этот конструктор как раз и позволяет собрать стробоскоп с изменяемой частотой вспышек на основе специальной импульсной лампы ИФК-120.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Мощность (ИФК-120) , Дж

· Размер платы, мм 
	220

120

93х65

	Принципиальная схема

[image: image1.png]2200

=

woki20la







Подготовка и настройка радиоконструктора.

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

При изготовлении трансформатора необходимо учесть следующие моменты. Трансформатор наматывается на входящем в комплект радиоконструктора ферритовом стержне. Сначала наматывают обмотку II, примерно 400…500 витков проводом 0,3…0,6 мм, обертывая после каждого слоя изолятором (можно использовать скотч, изоленту или просто бумагу). Затем наматывают обмотку I , 5…6 витков проводом 0,8…1,0 мм. Главное соотношение витков 1 к 100. Старайтесь сделать так, чтобы выводы обмоток располагались, как показано на схеме монтажа (выводы обмоток обозначены соответствующими цифрами 1 и 2).

Устанавливайте резисторы R1 и R2 на расстоянии 1 сантиметра от платы.

 При установке тиратрона МТХ-90 выводы обозначенные А (анод) и С (сетка) соединяются вместе и припаиваются к площадке А, а вывод тиратрона К (катод) припаивается к площадке К.

Импульсную лампу устанавливают следующим образом. Выводы + и – к соответствующим площадкам обозначенным на схеме монтажа, а к площадке У припаивается провод  припаянный к средней управляющей пластине (см Рис1). 

Частота вспышек зависит от номиналов деталей R1, R2, R3, R4, C1. Ее можно плавно регулировать переменным резистором R4. Энергию вспышки определяет конденсатор С1. Конденсатор можно использовать до 100 мкф от этого усилится мощность, но лучше этого не делать так как лампа быстрее сгорает, а мощность возрастает незначительно, лучше использовать более мощные лампы (ИФК500 или ИФК2000).

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.
Если собран конструктор не работает, настройка сводится к следующему. Если на конденсаторе есть напряжение (около 300в), тиратрон (МТХ90) мигает, а стробоскоп не вспыхивает, значит либо не работает трансформатор, либо спалили тиратрон. Если стробоскоп работает только при освещении а без света нет – менять тиратрон. Проверить трансформатор можно так: отпаяйте конденсатор С1 при этом лампа ИФК должна светиться синим светом если не светится значит не хватает поступающего высокого напряжения с трансформатора.


- 1 -


