               №57_автомат плавного выключения 

                                     дальнего света фар

Руководство по эксплуатации.

1. Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2. Комплектность

	Резисторы

R1 – 2,2к/сп3-38б

R2 – 30к/0,125W
R3 – 22 ом/0,125W
Печатная плата

SA1 – выключатель (не комплектуется)
	1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт
	Конденсатор

С1 – 470мф-16в /к50-35

Транзистор

T1 – кт829

Диод

D1 – кд105а
	1 шт

1 шт

1 шт

	Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.


3. Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

Не подключать к питанию не поместив плату в корпус.

При использовании не допускается попадание в устройство воды, или других материалов способных вызвать короткое замыкание.

4. Краткое описание радиоконструктора.

С помощью этого радиоконструктора можно собрать устройство, плавно выключающее дальний свет автомобильных фар. Это увеличит срок службы ламп. Предлагаемая схема проста в изготовлении и подключении. Устройство может быть использовано также и на автомобилях с галогенными лампами и четырехфазной системой освещения. 

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Время погасания ламп, сек.

· Размер платы, мм 
	12

1…5

32х20


5. Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Собранное устройство практически не нуждается в настройке. 

Подключите питание +12в к площадке 1, «землю» к контакту 3.  Контакт 2 подключается непосредственно к центральному переключателю света фар включающему дальний свет.

Теперь при включении дальнего света конденсатор С1 заряжается через диод D1 и резистор R3 до напряжения питания. При переключении на ближний свет конденсатор начинает разряжаться через транзистор Т1. Транзистор открывается, поддерживая свечение лампы дальнего света. По мере разрядки конденсатора лампа плавно гаснет. Время погасания устанавливается резистором R1. Для отключения устройства воспользуйтесь выключателем SA1 или впаяйте перемычку вместо выключателя. 

При частом включении (выключении) дальнего света транзистор T1 необходимо установить на теплоотвод площадью 40 см2, а теплоотвод изолировать от корпуса автомобиля.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

	                            Принципиальная схема

          [image: image1.png]


                               [image: image2.png]KS50.35 K1829





	Схема монтажа. Вид сверху.

[image: image3.png]






