№58_светодиодный индикатор вар.1

Руководство по эксплуатации.

1. Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2. Комплектность

	Резисторы

R1 – 100к/0,125W
R2 – 75к/0,125W
R3 – 10к/сп3-38б

R4 - 22к…100к /сп3-38б

R5 – 1к /0,125W
Печатная плата
	1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт
	Светодиоды

HL1…HL12 – L-113, L513, L383

Диод

D1 – кс175ж

D2 – кд521(1N4148)

Микросхема

DA1 – кр1003пп1(UAA180)
	12 шт

1 шт

1 шт

1 шт

	Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.


3. Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

4. Краткое описание радиоконструктора.

Шкальные светодиодные индикаторы находят широкое применение в бытовой и профессиональной радиоаппаратуре. С помощью этого радиоконструктора можно собрать две наиболее удачные разновидности  светодиодного индикатора с использованием светодиодов прямоугольного сечения типа L-113, L-513, L-383. Представленное устройство удобно будет разместить на лицевой панели усилителя или магнитофона.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Величина входного сигнала, В макс.

· Количество светодиодов, шт.

· Размер платы, мм 
	12

6

9…12

60х30


5. Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

Первоначально соедините перемычками площадки 1-1. Затем можно приступать к сборке одного из типов индикаторов.

Шкальные светодиодные индикаторы обычно бывают двух разновидностей. В первой из них при наличии входного сигнала высвечивается сплошная линейка светодиодов. В шкалах второго вида  в каждый момент светит лишь один светодиод. 

Представленная схема позволяет собрать индикатор первого типа и промежуточный вариант между первым и вторым типом.

Схема первого типа собирается согласно принципиальной схеме на рис.1. При этом в разные участки шкалы устанавливаются светодиоды разного цвета, индицирующие разные уровни сигнала. Так светодиоды HL1-HL4 – желтого цвета будут показывать недогрузку сигнала, светодиоды  HL5-HL8 – зеленого цвета норму, а светодиоды HL9-HL12 – красного цвета перегрузку сигнала. Об уровне сигнала судят по длине светящихся светодиодов.

Второй, более экономичный вариант (с низким потреблением тока), отличается тем что в процессе работы участки шкалы с низким уровнем сигнала отключаются как незначащие, переключаясь при этом на шкалу с более высоким уровнем сигнала. Об уровне сигнала судят по цвету и длине включенного участка. Для этого светодиоды HL4, HL8 и HL9 не устанавливаются, а вместо светодиода HL9 устанавливается цепочка R5D2 как показано на рис.2. 

Необходимо отметить, что из-за неполноты линейки светодиодов (3 светодиода из 12 убраны) данная схема может оказаться непригодной для работы с медленно изменяющимся входным напряжением, но при индикации динамично изменяющегося сигнала эта особенность практически не заметна.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Переменным резистором R3 регулируется яркость свечения светодиодов, а резистором R4 максимальный уровень индицируемого входящего напряжения. В приведенном устройстве нижняя граница индицируемого напряжения равна 0 В. Что бы изменить нижнюю границу необходимо поставить между 1-й и 16-й ногой микросхемы резистор величина которого определяется экспериментально.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

	                           Рис1. Принципиальная схема                                                                       Рис.2                                

 [image: image1.png]12V,

a1

2]

—

13]

R3y
Ra:

14

m

18]

]

r
z
r

Bxon



    [image: image2.png]




	Схема монтажа. Вид сверху.

[image: image3.jpg]






[image: image4.png]kp1003nn1 KAs521 , CBeroamMon

+¢>
—




