№65_Стерео Усилитель 2 х 0,65 вт,

мостовой  моно усилитель 1 х 1,5 вт

м/с tda2822m

Руководство по эксплуатации.

- Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

- Комплектность

| Резисторы R1, R2 – 10к /0,125W R3, R4 – 4,7…5,1 Ом /0,125W Печатная плата Микросхема TDA2822M | 2 шт 2 шт 1 шт 1 шт | Конденсатор С1, С2 – 100мкф-16в /к50-35 С3, С8 – 10мкф-16в /к50-35 С4, С5 – 470мкф-16в /к50-35 С6, С7 – 0,1мкф /кд1(104) С9 – 0,01мкф /кд1(103) | 2 шт 2 шт 2 шт 2 шт 1 шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы. |  |  |  |

- Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

- Краткое описание радиоконструктора.

С помощью этого радиоконструктора можно собрать два усилителя звуковой частоты на специализированной микросхеме TDA2822M. Небольшие габариты, универсальность и надежность микросхемы позволяют применять ее с различными мультимедийными устройствами.

# Основные технические характеристики

| - Напряжение питания, В - Напряжение питания, В тип - Выходная мощность, Вт (опт. Сопротивл. Ом) - Коэффициент гармоник, % макс. - Коэффициент усиления , Дб - Ток потребления в состоянии покоя, мА - Входное сопротивление, кОм - Размер платы, мм | 1,8…15в 6в 2 х 0,65 (8) 1 х 1,5 (32) 10 39 6…9 100 35 х 30 |
| --- | --- |

- Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

При сборке обратите внимание на площадки для подключения входящих сигналов и динамиков 5, 6, 7, 8, 9 для удобства монтажа они обозначены и на принципиальных схемах.

При монтаже мостовой схемы между площадками 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 устанавливаются перемычки.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Правильно собранный радиоконструктор работоспособен.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

## Принципиальная схема Принципиальная схема ## стерео усилителя мостового моно усилителя

Схема монтажа. Вид сверху. Схема монтажа. Вид сверху. Стерео усилитель моно усилитель.