№7_Пробник оксидных конденсаторов вар.I

Краткое описание радиоконструктора.

В практике ремонта радиоаппаратуры наиболее часто встречающаяся неисправность – потеря емкости оксидных (электролитических) конденсаторов.

Предлагаемый радиоконструктор позволяет собрать простой испытатель оксидных конденсаторов, который позволяет измерять даже емкость конденсаторов в составе узла, в котором они применены (т.е. без выпаивания).

Параметры прибора рассчитаны таким образом, что на точность измерения не влияют ни сопротивление подключенных к проверяемому конденсатору цепей аппарата, ни полярность подключения самого прибора. 

Для снятия показаний используется любой микроамперметр со шкалой от 0 до 100 мкА.

Прим. Микроамперметром не комплектуется.

Основные технические характеристики

	· Пределы измерения емкости, мкф

· Напряжение питания, В

· Погрешность измерения, %

· Размер платы, мм
	1…1000

+15

-20…+40

63х30

	Принципиальная схема

[image: image1.png]





Подготовка и настройка радиоконструктора.

Все детали радиоконструктора, кроме выпрямительного моста (VD6…VD9), параметрического стабилизатора (R11, R12, VD5, С5, С4) устанавливаются на печатной плате входящей в комплект. В качестве трансформатора питания возможно использование трансформатора мощностью более 1 Вт с напряжением питания вторичной обмотки 27…30В. 

Наладка прибора сводится к подгонке (попеременным изменением сопротивление резисторов R4 и R10) шкалы путем измерения емкости заведомо исправных конденсаторов с возможно меньшим допускаемым отклонением емкости от номинала ( это, например, могут быть конденсаторы ЭТО-1, К52-1, К53-1 и т.д. с допуском +10%).

Шкалу микроамперметра градируют непосредственно в микрофарадах.

Если применен микроамперметр с током полного отклонения 100мкА, то отметка:

5мкА соответствует емкости 1000мкф

10мкА соответствует емкости 500мкф

20мкА соответствует емкости 200мкф

40мкА соответствует емкости 100мкф

60мкА соответствует емкости 50мкф

80мкА соответствует емкости 20мкф

90мкА соответствует емкости 10мкф

100мкА соответствует емкости 0мкф

Перед измерением прибор калибруют с помощью резистора R10, ось которого необходимо вывести на лицевую сторону прибора, и устанавливают стрелку микроамперметра Р1 на отметку 0 (100мкА). При необходимости пределы измерения емкости можно сместить в сторону больших или меньших значений, для чего достаточно заменить резисторы R1 и R2 – резисторами соответственно меньших или больших сопротивлений, сохранив при этом неизменным их отношение. 

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

