№70_Усилитель Моно 1х24 вт стерео 2х12 вт 

Руководство по эксплуатации.

1. Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2. Комплектность

	Резисторы

R1, R2, R5, R7 – 100к /0,125W 

R3, R10 – 4,7 Ом /0,125W

R4 – 2к /0,125W
R6 – 680 Ом /0,125W
R8 – 22 Ом /0,125W
R9, R11 – 1к /0,125W
R12, R13 – 22к…68к /сп3-38а

Микросхема

DA1 – TDA1510D, TDA1515BQ(не комплектуется)
	4 шт

2 шт

1 шт

1 шт

1 шт

2 шт

2 шт

1 шт
	Конденсатор

С1,С3 – 47мкф-25в /к50-35

С2, С9 – 0,22 мкф /кд1(224)

С4, С7, С12 – 100мкф-25в /к50-35

С5, С11, С13, С16, С18 – 0,1мкф /кд1(104)

С6, С17 – 4,7мкф-25в /к50-35

С8 – 330пкф /кд1(331)

С10, С14, С15 – 1000…2200мкф-25в /к50-35

SA1 – Выключатель (не компл.)

Печатная плата (69)


	2 шт

2 шт

3 шт

5 шт

2 шт

1 шт

3 шт

1 шт

1 шт



	Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.


3. Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

При использовании не допускается попадание в устройство воды, или других материалов способных вызвать короткое замыкание.

4. Краткое описание радиоконструктора.

С состав этого радиоконструктора входит печатная плата и дополнительные радиоэлементы для сборки усилителей среднего и высокого класса на базе импортных микросхем.

Вы можете собрать моно усилитель на 24 Вт или стерео усилитель 2х12 Вт на базе специализированных микросхем TDA1510 и TDA1515BQ. В микросхемы встроена термо защита и защита от короткого замыкания. Питание схемы однополярное. Использование регуляторов входного напряжения, а также типовое включение с минимальным количеством дополнительных элементов позволяет собрать и установить этот усилитель начинающему радиолюбителю. Хороший выбор для недорогой и надежной автомобильной аудио системы.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В 

· Напряжение питания, В тип.

· Сопротивление нагрузки, Ом

                                     2х12 Вт

                                     1х24Вт

· Коэффициент гармоник, % макс.

· Коэффициент усиления, dB
· Уровень шума, мкВ не более

· Входное сопротивление, мОм тип.

· Размер платы, мм 
	6…18

14,4

2

4

10

40

2

1

45х32


5. Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа. Для  удобства монтажа на принципиальных схемах показаны номера площадок с помощью которых идет сборка изделий. Радиоэлементы на схеме монтажа показаны со стороны расположения деталей.

Во избежание выхода из строя радиодеталей и отслоения печатных проводников, длительность пайки не должна превышать 2-3 секунд.

Сборка мостовой (моно режим) схемы. 

Установите перемычки между площадками 9-10; 11-12; 15-16. Затем установите радиодетали согласно принципиальной схеме и схеме монтажа ( элементы С12-С18 и R9-R13 не ставятся). Входной сигнал подается на площадки 1 и 2 (общий). Нагрузка (динамик) подключается к площадкам 13 и 14. Регулировка входящего сигнала осуществляется переменным резистором R12.

Сборка двухканальной (стерео) схемы. 

Установите перемычки между площадками 9 и 10. Затем установите радиодетали согласно принципиальной схеме и схеме монтажа (элементы С1-С3, C8, C9 и R4, R6 не ставятся). Входной сигнал подается на площадки 1, 2 (общий) и 3, 4(общий). Нагрузка (динамики) подключаются к площадкам 5, 6 и 7, 8. Регулировка входящего сигнала осуществляется переменными резисторами R12 и R13.
После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Правильно собранный радиоконструктор работоспособен.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и сборки.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

Принципиальные схемы

	Моно режим. Мостовая схема включения.

[image: image1.png]on

+ Muranme

4
sl L
g 38 ]
~
w22 g
B oo
=+ 2N
i
H
L
o IEN
Hi
= 1
< g
~
H

WH+1

R12




Стерео режим. 

[image: image2.png]Bxon

Ra2|

a1 s Rz

2
w72

2
1+







	Монтажные платы. Вид сверху.

Моно режим. Мостовая схема включения.

[image: image3.png]



Стерео режим.

[image: image4.png]



Стерео режим.

[image: image5.png]



Стерео режим.

[image: image6.png]






