№75_Усилитель стерео 2х40 вт tda8563

Руководство по эксплуатации.

1. Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2. Комплектность

	Микросхема

DA1 – TDA8563Q (TDA8560Q)

Печатная плата (72)

Резисторы

R1, R2 – 22к…68к /сп3-38а
	1 шт

1 шт

2 шт
	Конденсатор

С1, С2 –0,22…0,47мкф /кд1 (474)

С3 – 0,1мкф /кд1 (104)

С4 – 1000…2200мкф-25в /к50-35

SA1 – выключатель (не комплектуется)


	2 шт

1 шт

1 шт

1 шт

	Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.


3. Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

При использовании не допускается попадание в устройство воды, или других материалов способных вызвать короткое замыкание.

4. Краткое описание радиоконструктора.

С помощью этого радиоконструктора Вы можете собрать  двухканальный усилитель высокого класса с мостовым включением нагрузки в каждом канале на базе специализированной микросхемы TDA8563Q. В микросхему встроена термо защита и защита от короткого замыкания. Используется режим выключения Stand-by.  Питание микросхемы однополярное. Использование регуляторов входного напряжения, а также типовое включение с минимальным количеством дополнительных элементов позволяет собрать и установить этот усилитель начинающему радиолюбителю. Отличный вариант для использования в составе автомобильной стерео системы.
Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В 

· Напряжение питания, В тип.

· Сопротивление нагрузки, Ом

                                                   2х25 Вт

                                     2х40 Вт

· Коэффициент гармоник, % макс.

· Коэффициент усиления, dB не менее

· Диапазон воспроизводимых частот, Гц

· Входное сопротивление, кОм 

                                     2х40 Вт

· Размер платы, мм 
	+6…18

+14,4

4

2

10

60

20…20000

25…38

43х22


5. Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа. Для  удобства монтажа на принципиальных схемах показаны номера площадок с помощью которых идет сборка изделий. Радиоэлементы на схеме монтажа показаны со стороны расположения деталей.

Во избежание выхода из строя радиодеталей и отслоения печатных проводников, длительность пайки не должна превышать 2-3 секунд.
В первую очередь установите перемычку между площадками 8-9. 

Включение и выключение усилителя осуществляется выключателем SA1 (режим Stand-by).

Входной сигнал подается на площадки 1, 2 и 3(общий). Нагрузка (динамики) подключаются к площадкам 4, 5 и 6, 7. Регулировка входящего сигнала осуществляется переменными резисторами R1 и R2.

Микросхему необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 150 см2. Для лучшего теплообмена используйте теплопроводную пасту.
После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Правильно собранный радиоконструктор работоспособен.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и сборки.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

Принципиальная схема

	[image: image1.png]1

s’ﬂ;[u
3l u)

s

ca:

+ Nuranue

T

Broa R

B

a1







	Монтажная плата Вид сверху.

[image: image2.png]]I[-:r% X 3%







