№79_Усилитель моно 1х70 вт tda1562

Руководство по эксплуатации.

- Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

- Комплектность

| Печатная плата Микросхема DA1 – TDA1562 | 1 шт 1 шт | Конденсатор С1, С2, С6 – 0,1мкф /кд1 (104) С3 – 10мкф-25в /к50-35 С4, С5 – 4700мкф-25в /к50-35 С7 – 2200мкф-25в /к50-35 SA1 – Выключатель (не компл.) | 3 шт 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы. |  |  |  |

- Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

При использовании не допускается попадание в устройство воды, или других материалов способных вызвать короткое замыкание.

- Краткое описание радиоконструктора.

С помощью этого радиоконструктора Вы можете собрать одноканальный, мощный высококачественный усилитель на базе специализированной микросхемы TDA1562Q. Микросхема отличается высоким КПД благодаря следящему источнику питания. Другой особенностью микросхемы является её режим усиления, который характеризуется тем, что в момент прохождения мощного импульса выходного сигнала, питание оконечного каскада подкидывается специальными накопительными цепями (4700 mF - 2 шт). Таким образом достигается двукратное увеличение выходного напряжения и четырехкратное увеличение выходной мощности по сравнению с обычным мостовым усилителем. В микросхему встроена термо защита и защита от короткого замыкания. Используется режим выключения Stand-by.  Питание микросхемы однополярное. Использование  типовой схемы включения с минимальным количеством дополнительных элементов позволяет собрать и установить этот усилитель начинающему радиолюбителю. Усилитель на микросхеме TDA1562Q достойный выбор для домашнего кинотеатра или домашней аудио системы.

# Основные технические характеристики

| - Напряжение питания, В - Напряжение питания, В тип. - Сопротивление нагрузки, Ом 1х70 Вт - Коэффициент гармоник, % макс. 1х55 Вт 1х70 Вт - Коэффициент усиления, dB не менее - Диапазон воспроизводимых частот, Гц - Входное напряжение, мВ 1х70 Вт - Входное сопротивление, кОм 1х70 Вт - Размер платы, мм | +6…18 +14,4 4 10 0,5 10 70 20…20000 100…150 50…75 54х28 |
| --- | --- |

- Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа. Для  удобства монтажа на принципиальных схемах показаны номера площадок с помощью которых идет сборка изделий. Радиоэлементы на схеме монтажа показаны со стороны расположения деталей.

Во избежание выхода из строя радиодеталей и отслоения печатных проводников, длительность пайки не должна превышать 2-3 секунд.

В первую очередь установите перемычку между площадками 5-6. Затем установите остальные радиоэлементы.

Включение и выключение усилителя осуществляется выключателем SA1 (режим Stand-by). Подключается к площадкам 7 и 8.

Входной сигнал подается на площадки 1 и 2 (общий). Нагрузка (динамики) подключаются к площадкам 3 и 4. Микросхему необходимо установить на теплоотвод площадью 400 см2. Для лучшего теплообмена используйте теплопроводную пасту.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Правильно собранный радиоконструктор работоспособен.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и сборки.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

Принципиальная схема

Монтажная плата Вид сверху.