№8_НЧ генератор 20…20000Гц

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать низкочастотный генератор сигналов с генерируемым диапазоном частот от 20 до 20000 Гц. При желании собранный генератор можно дополнить ступенчатым делителем напряжения, уменьшающим выходное напряжение в 10 и 100 раз .

Основные технические характеристики

	· Диапазон генерируемых частот, Гц

· Выходное напряжение, не менее, В (Рн(3kОм)

· Напряжение питания, В

· Размер платы, мм
	20…20000

1

+15

53х40

	Принципиальная схема

[image: image1.png]Duanason
[

'
c2

me

Amnaryna





I – 20…200 Гц     II – 200…2000 Гц     III – 2000…20000 Гц


Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

На печатную плату устанавливают сначала перемычку, микросхему (обратите внимание на расположение выводов), затем остальные элементы. При желании собранный генератор можно дополнить ступенчатым делителем напряжения (Рис.1), уменьшающим выходное напряжение в 10 и 100 раз соответственно.

Налаживание генератора сводится к установке выходного уровня напряжения 1В подстроечным резистором R2.

Источником питания служит любой стабилизированный источник 2х полярного питания +15В.

Для питания генератора можно использовать схемы изображенные на Рис.1 и Рис.2. Мощность трансформатора питания не менее 10Вт.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

