№81_УКВ приемник на м/сх к174ха34+tda2003  

Руководство по эксплуатации.

1. Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2. Комплектность

	Резисторы

R1, R3 – 470 /0,125W
R2, R6 – 8,5 /0,125W
R4 – 6,7к /0,125W
R5 – 47к /0,125W
R7 – 47к… 100к /сп3-4

R8 – 33к /0,125W
R9 – 100к…220к /сп3-36

Печатная плата

Микросхема

DA1 –к174ха34

DA2 – к174ун14 (TDA2003)

Катушка L1 
	2 шт

2 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт
	Конденсатор

С1– 1000мкф-40в /к50-35

С2 – 6800 пф /кд1

С3, С7…С12, С14,С15,С18,С19 – 0,068мкф /кд1 (68н)

С4, С17 – 330пкф /кд1

С5 – 47мкф-40в /к50-35

С6 – 470мкф-25в /к50-35

С13, С16 – 2200пкф /кд1 (2,2н)

Диоды

D1…D4 – кд102

D5 – д814д

D6, D7 – кв109

Транзистор T1 – кт315

Динамик – ВА1
	1 шт

1 шт

11 шт

2 шт

1 шт

1 шт

2 шт

4 шт

1 шт

2 шт

1 шт

1 шт

	Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.


3. Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

При использовании не допускается попадание в устройство воды, или других материалов способных вызвать короткое замыкание.

4. Краткое описание радиоконструктора.

С помощью этого радиоконструктора Вы можете собрать радиоприемник УКВ или FM диапазона, с выходной мощностью до 6 Вт. Стабилизатор напряжения, усилитель и непосредственно приемник собраны на готовой плате входящей в состав конструктора. Минимум дополнительных элементов позволят собрать готовое изделие начинающему радиолюбителю за несколько минут.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В 

· Сопротивление нагрузки, Ом

· Коэффициент усиления, dB не менее

· Диапазон воспроизводимых частот, Гц

· Размер платы, мм 
	8…15

4…50

40

40…20000

85х65


5. Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Для  удобства монтажа на принципиальной схеме показаны номера площадок с помощью которых идет сборка изделий. Радиоэлементы на схеме монтажа показаны со стороны расположения деталей.

Во избежание выхода из строя радиодеталей и отслоения печатных проводников, длительность пайки не должна превышать 2-3 секунд.

В состав конструктора входит практически готовая плата приемника. В первую очередь присоедините переменные резисторы  R7 и R9, регулирующие настройку приемника и громкость. Затем подключите провода идущие от платы к динамику и к блоку питания с напряжением от 8 до 15 вольт. 

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Если все соединено правильно то при регулировке резистора R7 вы услышите свои любимые радиостанции на УКВ диапазоне. 

Если Вы хотите слушать FM диапазон то катушку L1 необходимо укоротить до 4..5 витков. Установите катушку в плату и раздвигая или сдвигая катушку установите требуемую ширину FM  диапазона.

Подключение мощной нагрузки может вызвать вибрацию в динамиках. Чтобы этого не происходило необходимо поменять стабилитрон D5 на стабилитрон с напряжением стабилизации 5,6…7,5в (типа кс156, д818), а микросхему DA2 поставить на радиатор. 

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и сборки.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

Принципиальная схема

	[image: image1.png][ <
| 1 16
C1n‘ 16| [
,_{ 2| 15
| 3 M
o Fon==) PTG
T e PaLET
L1, ;
J u
e
i "
T s e
c14l I







	Монтажная плата Вид сверху.

[image: image2.png]Muania 0,25...6 Br

0





[image: image3.png]i

b






