№9_НЧ частотомер 10…30000Гц

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать простой прибор-частотомер, предназначенный для измерения частоты синусоидного или другой формы сигнала в диапазоне  от 10 Гц до 30кГц и амплитудой 0,1…20В. Для снятия показаний используется любой микроамперметр со шкалой от 0 до 100 мкА.

Прим. Микроамперметром не комплектуется

Основные технические характеристики

· Диапазон частот, Гц

· Напряжение  питания (однополярное), В

· Амплитуда сигнала, В

· Размер платы, мм
10…30000

9…12

0,1…20

65х35

Принципиальная схема

[image: image1.png]R9
vz

XT12

Tuanasonsi
i-100 Ty

111000 Fu
- 10Kl
IV - 30 Kl

Puc. 1






Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе

Налаживание прибора начинают с измерения напряжения на коллекторе VT1 (при отсутствии входного сигнала). Оно должно быть 0,55В (или ток коллектора VT1 – 35мА). При необходимости подобрать резистор R2.

Для настройки частотомера переключатель А1 устанавливают в положение 1. На вход подают (от генератора звуковой частоты) сигнал частотой 100Гц и амплитудой 1В. Подстроечным резистором R10 устанавливают стрелку индикатора точно на конечную отметку шкалы. Если стрелка не доходит до конечной отметки – увеличивают конденсатор С3 и операцию повторяют.

Затем переключатель устанавливают в положение 2, 3, 4, подают сигнал амплитудой 1В и частотой 1кГц, 10кГц, 30кГц соответственно, и подбором конденсаторов С4, С5, С6 устанавливают стрелку индикатора точно на конечную отметку.

Питать частотомер можно от 9В (например бат. «Крона»). В этом случае радиоэлементы VD1 и R9 можно не использовать.

При питании прибора от сети можно воспользоваться схемой на рис.2. В схеме использован трансформатор Т1 мощностью до 10Вт, напряжением вторичной обмотки 10…12В (радиоэлементами VD1…VD4; С1 – не комплектуется).

Собранный частотомер удобно использовать в качестве шкалы низкочастотного генератора. (Радиоконструктор «Низкочастотный генератор сигналов»).

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен и требует только настройки.

Цена м.опт.       34,80р.
Цена розн.    70,00р      

